Vist des de dalt

Es tracta de fer una observació directa i real sobre l’entorn conegut pels alumnes; per a la qual cosa s’utilitza el visor “Google earth” amb tota la versatilitat que ofereix. Així és necessari que els alumnes tinguin uns previs de pràctica amb aquest programa, tot i que es força senzill i intuitiu a la vegada que espectacular…Posteriorment es desenvolupen un seguit d’activitats amb instruccions per tal d’aplicar conceptes de mesura i geometría.

- El terrat de l’institut: energia solar o aigua?

- Localitza l’institut al Google earth; aproxima’t fins que es vegi clarament el sostre, és a dir el terrat. El fet de tenir un sostre que a la vegada és una terrassa té avantatges i inconvinents; pot ser un esplèndid col·lector d’aigua o de sol, a la vegada que les humitats i les gotelleres són un risc difícil de combatre… fes una volteta pel pati, pel gimnàs.. Fixa’t que la imatge està inclinada, això és perque es té en compte la perspectiva

- Fixa’t en la bruíxola que hi ha a la pantalla, prem el nord (N) per a que quedi ben orientat i descriu la posició del centre i raona si et sembla l’adequada

- Pren les mesures del sostre (utilitza el regle i posa el metre d’unitat) fes primer un esboç on quedi ben detallada la figura i quines són les dimensions. Després fes un plànol a escala 1:250 en un full a banda

d) Calcula la superficie del sostre de l’institut i ara anem a especular sobre les possibilitats d’obtenció d’energia solar tèrmica i també com a col·lector d’aigua per a emmagatzemar i tractar en cisterna. Cal que facis un informe el més detallat possible  per tal de quantificar les possibilitats existents; a més a més de les valoracions i decisions que creieu siguin més adients. Com a dades i referència tens les adreces següents

http://www.xesca.net/FitxesCentres/IESJoanOro.htm

recorda: PLUJA: Precipitació d'aigua en forma líquida. Les gotes d'aigua tenen un diàmetre superior a 0,5 mm. S'expressa en  mm de precipitació aquosa.  1 mm equival a 1 l/m2 .

http://www.meteo.cat/marcs/marc_clima.html

- El camp de fútbol: triangulem

- Abans que res tenim un problema de mesures, escales, peus i metres i per a poder mesurar, establir una escala i fer l’equivalència peus-metres* tenim el GeoGebra. En aquest programa podem obrir gràfics i dibuixar i mesurar per damunt. Això ho farem així:

  - Situa’t al damunt del camp de fútbol en una bona presa horitzontal. Fixa’t que a sota hi ha una escala gràfica en peus (1peu = 0,3m). Fes edita i copiar imatge; l’obrirem al Paint i la desarem en format jpg.

  - Obre el geogebra i selecciona “intercala imatge”, clica damunt de la pantalla, selecciona la imatge i ja la tenim

  - Penseu com podriem obtenir la raó de l’escala numèrica, sabent que podem construir segments i mesurar-los… En tot cas penseu en un procediment per tal de determinar les dimensions del camp de futbol. Pren nota del que proposeu i de la solució definitiva acordada entre tots)

- Selecciona l’eina per a construir polígons i dibuixem un triangle des d’una de les porteries i cap a cadascun dels còrners oposats. Podries avançar alguna relació entre els triangles en que queda dividit el camp?

- Calcula l’àrea del triangle que has dibuixat, recorda aplicar l’escala que hem determinat abans i dona el resultat a mesura real. Molt atents a la posta en comú!!

- Dibuixa un angle de 20º amb vèrtex al centre d’una porteria i de costats la línia de fons i la línia d’obertura per xutar. Ajusta-ho bé  i fes un petit esboç aquí mateix, traça quin hauria de ser l’efecte i valora les possibilitats de poder fer gol..

- La creu Coberta

- La Creu Coberta és el monument que es troba a la rotonda just al davant de l’institut. És un vestigi antic del poble medieval tot i que la seva ubicació actual no és correspon amb l’original. Abans estava exactament a 41º 03’ 25’’N i 0º 26’ 20’’E (Fes servir el “localitzador sense titol”. Localitza i esbrina a quina distància es trobava de l’esglesia i en quina direcció

- Fixa’t bé en la rotonda i ara, si tens ganes d’entretenir-te calcula quina superficie està ajardinada, o si ja estàs cansat/da calcula quant alquitrà hi ha en aquesta rotonda…