INFORME DE PRÀCTICA D’ELECTRICITAT. COMPROBACIÓ LLEI D’OHM
1) En el circuit següent calcula:
1.1. Resistencia total.

1.2. Intensitat total.

1.3. Voltatge de cada resistencia.

[image: image1.png]Ri R2
10 Ohm 20 ohm





Rt= 10Ω + 20Ω = 30Ω

[image: image2.wmf]A

V

Rt

U

It

4

,

0

30

12

=

W

=

=


V1= 10 Ω . 0,4 A= 4V

V2= 20 Ω . 0,4 A= 8V

2) Mitjançant el full de calcul , determina els valors anteriors quand el voltatge total varia entre 1 i 12 V

	U(V)
	R1(Ω)
	R2(Ω)
	Rt(Ω)
	It(A)
	U1(V)
	U2(V)

	1
	10
	20
	30
	0,033
	0,33
	0,67

	2
	10
	20
	30
	0,067
	0,67
	1,33

	3
	10
	20
	30
	0,100
	1,00
	2,00

	4
	10
	20
	30
	0,133
	1,33
	2,67

	5
	10
	20
	30
	0,167
	1,67
	3,33

	6
	10
	20
	30
	0,200
	2,00
	4,00

	7
	10
	20
	30
	0,233
	2,33
	4,67

	8
	10
	20
	30
	0,267
	2,67
	5,33

	9
	10
	20
	30
	0,300
	3,00
	6,00

	10
	10
	20
	30
	0,333
	3,33
	6,67

	11
	10
	20
	30
	0,367
	3,67
	7,33

	12
	10
	20
	30
	0,400
	4,00
	8,00


3) Representa la gràfica voltatge- intensitat
[image: image3.emf]funció voltatge-intensitat

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0 2 4 6 8 10 12 14

Volts

Ampers


_1285306683.unknown

