Exercicis de Tecnologia de Recuperació 2n trimestre.

- Determina quina desposta és la correcta. Per cada resposta correcte 0,5 punts i per cada resposta errada -0,15 punts.

  - Un díode està en conducció :

    - Quan va a tota velocitat.

    - Si el sentit del corrent que pot proporcionar el generador coincideix amb el sentit de pas que permet el díode.

    - Si el sentit del corrent que pot proporcionar el generador no coincideix amb el sentit de pas que permet el díode.

  - En estat de conducció la caiguda de tensió d´un díode LED és de :

    - 0,7 Volts.

    - 0,2 Volts.

    - 1,5 Volts.

  - El símbol següent correspon a :

    - Un transistor PNP.

    - Un transistor NPN.

    - Un transistor NPI.

  - En un Transistor NPN :

    - El corrent d´emissor Ie és igual a la suma dels corrents de base Ib més el de col·lector.

    - Els electrons que hi ha a l´emissor es dirigiexen cap al col·lector passant per la base.

    - Les dues respostes anteriors són certes.

    - Les dues respostes anteriors són falses.

- Donats els següents circuits lògics, obtenir les funcions lògiques i simplificar-les utilitzant la tècnica de l´àlgebra de boole.

- Obtenir les funcions simplificades a partir del següents mapes de Karnaugh.

| a/bc | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  | 1 |
| 1 |  | 1 | 1 | 1 |

| a/bc | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1 |  | 1 |  | 1 |

- Problema : Un taller disposa de 3 màquines elèctriques que tenen una potència de 4, 6 i 9 KW. Per evitar un consum excesiu d´energia es dispara una alarma quan la suma de les potències és més gran de 10 KW. Utilitzant les següents variables :

M4 ( 4 KW ) = 0 no funciona ;    M6 ( 6 KW ) = 0 no funciona

= 1 funciona                                 = 1 funciona

M9 ( 9 KW ) = 0 no funciona ;  A ( alarma ) = 0 no accionada

= 1 funciona                              = 1 accionada

Calcula la taula de la veritat.

Calcula la funció simplificada utilitzant el mètode dels diagrames de Karnaugh.

Dibuixa el circuit de portes lògiques equivalent.

- Donat el circuit següent :

  - En la posició que es troba l'interruptor S, quin és l'estat del transistor? Quin valor tenen Ib i Ic?

  - Si tanquem l'interruptor S, quin serà l'estat del transistor? Quin valor tindran Ib i Ic

  - Serà suficient la intensitat del col·lector per encendre el LED? ( el led necessita corrents compresos entre 0.01-0,03 A ).