2n TRIMESTRE

MECANISMES TRANSMISSIÓ DE MOVIMENT (2)

http://www.tecno12-18.com/

- Introducció als engranatges Què és un engranatge? Característiques. Tipus d'engranatges.

- Funcionament dels engranatges Aspectes a tenir en compte en dissenyar una màquina amb engranatges. Mecanisme reductor i multiplicador.	Qüestionari nº 4 al 11

- Càlcul de velocitat en engranatges Estudi de la transmissió de moviment en parelles d'engranatges.

- Exercicis sobre engranatges 1  Exercicis imprimibles sobre engranatges.

- Exercicis sobre engranatges 2  Cont. dels ex. anteriors.

- Relació de transmissió en engranatges  Què és la relació de transmissió.

Qüestionari nº 4 al 11

Exercicis a classe: relació de transmissió 1 nº C

relació de transmissió 2 nº B

DEURES NADAL

http://www.tecno12-18.com/

- Exercicis sobre engranatges 3  nº C

- Exercicis sobre engranatges 4  nº A

- Relació de transmissió 1 nº A

- Relació de transmissió 2 nº A

- Relació de transmissió 3 º 1

- Pinyó i cremallera:  Qüestionari 1+exem+2+3+5

- Cargol sense fi-corona: Qüestionari 1+exem+2+3+4

LLIBRE:

  - Resum propietats dels engranatges pàg. 132

  - Pàg. 133 º 9, 10, 12, 13

PORTAR EL QUADERN I EL LLIBRE

GENER 2013

TRANSMISSIÓ PER POLITGES

- Transmeten un moviment de rotació o giratori des d’un arbre o eix a un altre de paral·lel. Exemple el motor d’una rentadora transmet el moviment al tambor on es posa la roba.

Exemple de l’embarrat al segle XIX i principis del XX ___________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________

- Diferència entre arbre i eix: ______________________________________

__________________________________________________________

- Càlcul de velocitats i relacions de transmissió:

N1 · D1 = N2  · D2

N = velocitat de rotació de la politja

D = diàmetre de la politja

- Relació de transmissió : _________________________________________

__________________________________________________________

n2	    D1

i1-2 = -------- = ---------

n1	    D2

- Per obtenir diferents relacions de transmissió entre dos arbres es fitxa un con de politges a l’arbre conductor i un altre l’arbre conduit idèntic però en posició invertida. . Un con de politges és _________________________

_____________________________________________________________.

Dibuix pàg.128.

- PROPIETATS DE LA TRANSMISSIÓ PER POLITGES

_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________.

TRANSMISSIÓ PER CADENA O CORRETJA DENTADA

- Presenten les avantatges de les rodes dentades, fiabilitat i resistència de la transmissió, i els de les politges, la distància entre eixos.

- El sistema és format per__________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________.

La roda de diàmetre gran s’anomena _____  i la del diàmetre petit _______.

L’exemple més clar és _________________________________________.

- El càlcul de la velocitat i de les relacions de transmissió s’efectuen com __________________________________________________________.

DEURES: Pàg. 133 nº 5, nº 7,nº 8

MECANISME BIELA-MANOVELLA

És una aplicació de mecanismes de transformació de moviment circular en rectilini i viceversa. http://www.tecno12-18.com/   mecanismes , biela-manovella.

Qüestionari : 2, 3, 4 i 7.

Màquina de vapor:

Explicar pàg.138, funcionament.

LLEVES I EXCÈNTRIQUES

S’utilitzen bàsicament per transformar moviments circulars en rectilinis alternativament, però no a l’inrevés com passa en el mecanisme biela-manovella.

http://www.tecno12-18.com/  mecanismes , lleves i excèntriques.

Qüestionari : 1 i 2, 8, 9.

arbre de lleves.