	ELÈCTRÒNICA BÀSICA

	AUTOR / A:


	ÀREA DE TECNOLOGIA
	DATA INICI

	GRUP:


	
	DATA FINAL

	DOSSIER DE PRÀCTIQUES




Fitxa  4:   Exercicis            Llei d’Ohm. Asociació de resistències
1. Tenemos tres resistencias conectadas en serie cuyos valores son 2 ohmios, 4 ohmios y 6 ohmios.

a) Dibuja esas resistencias.

b) Calcula el valor de la resistencia equivalente.

2. Tenemos dos resistencias conectadas en paralelo cuyos valores son 5 ohmios y 20 ohmios.

a) Dibuja esas resistencias.

b) Calcula el valor de la resistencia equivalente.

3. Conectamos tres lámparas iguales a un mismo generador, primero en serie y después en paralelo.

a) ¿En qué caso lucen más las lámparas?

b) ¿Qué sucede, en cada caso, si se funde una lámpara?

4. Dos resistencias, R1 = 200 ohmios y R2 = 300 ohmios, están conectadas en serie a una pila.

a) Dibuja el esquema del circuito.

b) Calcula la intensidad que circula por el circuito.

c) Calcula la diferencia de potencial entre los bornes de la pila, sabiendo que la el voltaje consumido en la resistencia R1 es de 4 voltios.

5. Un circuito está formado por una asociación de tres resistencias en serie cuyos valores son: R1 = 100 ohmios, R2 = 1 kiloohmio y R3 = 150 ohmios. Además hay un generador de corriente eléctrica que suministra un voltaje de 125 voltios.

a) Dibuja el esquema del circuito.

b) Calcula la resistencia equivalente de la asociación de resistencias.

c) ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por el circuito?
6. En un circuito hemos asociado dos resistencias en paralelo cuyos valores son: R1 = 250 ohmios y R2  = 500 ohmios. Una pila suministra al circuito un voltaje de 9 voltios.

a) Dibuja el esquema del circuito.

b) Calcula la resistencia equivalente de esa asociación de resistencias.

c) Calcula la intensidad de corriente que circula por cada una de las resistencias.

